MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Lavagem e Limpeza da Fachada Envidraçada
do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de lavagem e limpeza dos vidros da fachada (faces externa e interna) do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços será realizada com a utilização de equipamento de acesso motorizado (balancim elétrico tipo monolança), aproveitando os pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura da edificação, seguindo rigorosamente as normas de segurança do trabalho para atividades em altura (NR-35) e condições na indústria da construção (NR-18).

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Altura máxima | ~35 metros (Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos) |
| Área estimada de limpeza | 3.500 m² (faces externa e interna dos vidros) |
| Sistema de acesso à fachada | Balancim elétrico monolança (suspensão mecânica) |
| Sistema de fixação | Pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços compreendem as seguintes atividades fundamentais:

## 3.1. Mobilização, Montagem e Testes (SRAES-LIMP-001)

Mobilização de equipe técnica para transporte (ida e volta) do balancim elétrico monolança;

Inspeção visual, técnica e documental dos pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura (ABNT NBR 16325 e NR-18.15);

Montagem do balancim elétrico, instalação dos cabos de tração, cabos de segurança (trava-quedas) e verificação do sistema elétrico;

Fornecimento de materiais de fixação e insumos consumíveis para segurança;

Emissão de termo de liberação de uso pelo responsável técnico antes do início.

## 3.2. Lavagem e Limpeza dos Vidros (SRAES-LIMP-002)

Lavagem das superfícies envidraçadas (vidros, esquadrias metálicas, borrachas de vedação e pingadeiras) nas faces externa e interna;

Utilização de detergente neutro profissional e biodegradável, com aplicação através de aplicadores de microfibra que não risquem as superfícies e películas;

Remoção mecânica cuidadosa de sujidades incrustadas, poluição e manchas;

Secagem com rodos puxa-água com lâmina de borracha profissional;

Limpeza dos trilhos e peitoris internos das esquadrias para evitar acúmulo de sujeira.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

## 4.1. Balancim Elétrico Monolança

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Tipo | Balancim elétrico (plataforma motorizada) individual ou monolança |
| Cabos de aço | Duplo (um de tração e um de segurança com trava-quedas) |
| Fixação | Afastadores e ganchos dimensionados para os pontos existentes |
| Proteções | Guarda-corpo, rodapé e piso antiderrapante (NR-18) |

## 4.2. Insumos de Limpeza

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Detergente | Neutro, profissional, biodegradável e sem agentes corrosivos |
| Lavador | Aplicador com luva de microfibra de alta absorção |
| Rodo | Puxa-água profissional articulado com lâmina de borracha macia |
| Raspador | De segurança com lâmina fina (usado apenas se estritamente necessário) |

# 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| NR-18 | Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção |
| NR-35 | Trabalho em Altura |
| NR-06 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) |
| NR-10 | Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade |
| ABNT NBR 16325 | Proteção contra quedas (Dispositivos de ancoragem) |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 6. SEGURANÇA DO TRABALHO

Trabalho em Altura (NR-35): Todos os limpadores de fachada operando no balancim deverão possuir certificado de treinamento em NR-35 vigente, atestado de saúde ocupacional (ASO) apto para trabalho em altura;

Sistemas de Proteção Contra Quedas: Uso obrigatório de cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte, ancorado em linha de vida independente da estrutura do balancim, acoplada a um trava-quedas deslizante;

EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de proteção (respingos e raios UV), luvas de látex ou nitrílicas, calçado de segurança e protetor solar;

Isolamento de Área: O perímetro no térreo, abaixo da projeção do balancim, deverá ser isolado e sinalizado com telas, fitas zebradas e cones, impedindo a passagem;

Condições Climáticas: Suspensão imediata em caso de chuva, ventos fortes (> 40 km/h) ou descargas atmosféricas;

Emissão diária de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT).

# 7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

| Parâmetro | Condição |
| --- | --- |
| Horário de execução | Externo: luz natural; Interno: fora do horário de pico |
| Pontos de água e energia | Fornecidos pela Contratante (Contratada traz extensões) |
| Ordem de execução | Iniciar do topo para a base (de cima para baixo) |
| Proteção de patrimônio | Equipamentos (antenas, ar condicionado) protegidos |

# 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no conselho de classe competente (CREA/CRA);

Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza de fachadas envidraçadas em altura ≥ 30 metros, ou em área compatível (3.500 m²);

Profissionais com certificação NR-35 vigente;

Seguro de responsabilidade civil vigente, cobrindo danos ao órgão e a terceiros.

# 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;

Fornecer balancim elétrico, ferramentas, insumos de limpeza e EPIs/EPCs;

Apresentar ART ou equivalente (se exigível pelo equipamento);

Realizar teste de carga e inspeção dos cabos do balancim antes de cada jornada;

Isolar a área de projeção térrea;

Responsabilizar-se integralmente por quebra de vidros, arranhões em esquadrias ou danos em veículos estacionados próximos;

Recolher e destinar adequadamente os resíduos gerados.

# 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar acessos à cobertura e pontos de ancoragem;

Disponibilizar pontos de captação de água potável e energia elétrica;

Comunicar os ocupantes para que as janelas sejam mantidas fechadas durante a lavagem externa;

Designar equipe de fiscalização técnica.

# 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

Se houver infiltração, borrachas ressecadas ou vidros trincados *antes* da limpeza, a Contratada paralisará o trecho e notificará a fiscalização;

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI;

Serviços suplementares (troca de borrachas, aplicação de silicone, troca de vidros) não fazem parte deste escopo.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI