MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Recuperação das Juntas de Dilatação (Manutenção Preventiva e Corretiva)
da Fachada do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de juntas de dilatação (manutenção preventiva e corretiva) nas fachadas do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços abrange o acesso vertical motorizado ou manual (balancim), a inspeção e o diagnóstico das fachadas, a remoção do mastique antigo, a recomposição de bordas estruturais com argamassa polimérica e a selagem final utilizando selante à base de poliuretano (PU), garantindo a perfeita estanqueidade e movimentação estrutural do edifício.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Áreas de intervenção | Fachadas externas do edifício |
| Acesso para execução | Balancim (andaime suspenso) e linha de vida independente |
| Sistema de selagem | Selante Poliuretano (PU) com cordão delimitador de profundidade |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá à seguinte sequência técnica e metodológica:

## 3.1. Serviços Preliminares e Acesso em Altura

Isolamento e sinalização rigorosa de toda a área de risco na projeção da fachada, no nível do térreo;

Instalação e montagem de linha de vida temporária independente;

Montagem de andaime suspenso (balancim manual/elétrico) com contrapesos e trava-quedas.

## 3.2. Inspeção, Diagnóstico e Mapeamento

Inspeção técnica (visual e por percussão) na fachada, mapeando patologias nas juntas;

Emissão de Relatório Técnico de Diagnóstico e Mapeamento.

## 3.3. Remoção e Limpeza da Junta

Remoção estritamente manual do selante antigo utilizando estiletes e espátulas;

Limpeza mecânica profunda das faces internas da junta, removendo poeira, fungos e umidade.

## 3.4. Recomposição de Bordas

Escarificação do material solto nas bordas da junta quebradas;

Recomposição da geometria com argamassa polimérica de reparo estrutural.

## 3.5. Selagem (Sistema PU)

Inserção de Fundo de Junta (Tarucel) Ø 25mm sob compressão, evitando adesão tripla;

Aplicação de Primer específico para poliuretano nas faces laterais de concreto;

Aplicação de Selante Poliuretano (PU) de alto desempenho e acabamento com espátula.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material | Especificação Mínima Obrigatória |
| --- | --- |
| Selante | Poliuretano (PU), módulo médio/baixo, resistente a raios UV. |
| Fundo de Junta | Cordão de polietileno expandido de célula fechada (Tarucel) Ø 25mm. |
| Primer | Primer promotor de adesão compatível com a marca do PU. |
| Argamassa de Reparo | Argamassa polimérica tixotrópica para reparo estrutural. |

# 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 13755:2017 | Revestimentos cerâmicos de fachadas — Procedimento |
| ABNT NBR 15575:2013 | Edificações habitacionais — Desempenho |
| NR-35 | Trabalho em Altura |
| NR-18 | Saúde e Segurança na Indústria da Construção |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 6. SEGURANÇA DO TRABALHO (TRABALHO EM ALTURA)

Certificação NR-35: Toda equipe com ASO apto e treinamento NR-35 válido;

Equipamentos: Uso de Kit EPI completo (cinto paraquedista, duplo talabarte com absorvedor, capacete);

Sistemas de Ancoragem: Cinto de segurança ancorado na linha de vida independente, NUNCA no balancim;

Clima: Proibido trabalho em dias de chuvas, ventos fortes ou descargas atmosféricas.

# 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;

Atestado(s) de capacidade técnica comprovando recuperação de juntas ou selagem com PU em fachadas de edifícios (trabalho em altura);

Comprovação de treinamento NR-35.

# 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Providenciar balancim e emitir ART de montagem da plataforma e linhas de vida;

Fornecer materiais, equipamentos e EPIs;

Descarte legal do mastique velho removido;

Emitir ART de Execução de Serviços (CREA);

Apresentar Laudo Técnico Final atestando a estanqueidade;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a selagem.

# 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Garantir acesso à cobertura para ancoragem de contrapesos e cordas;

Isolar trechos do térreo durante a projeção do balancim;

Designar fiscalização para verificação de EPIs e linha de vida.

# 10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ajustes de cronograma devido a intempéries serão decididos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI