MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Substituição das Películas de Controle Solar (Insulfilm)
do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção e substituição das películas de controle solar (tipo insulfilm) de todos os vidros das esquadrias do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Os serviços englobam o acesso interno por meio de andaimes tubulares móveis, a remoção das películas degradadas existentes e da cola residual, a aplicação de nova película de alta performance (Prata Fumê com função anti-estilhaçamento) e a limpeza técnica final das esquadrias.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E ÁREA

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Áreas de intervenção | Vidros e esquadrias de todos os pavimentos |
| Local da Aplicação | Face interna dos vidros |
| Área total estimada | 2.500 m² de envidraçamento |
| Acesso para execução | Andaime tubular com rodízios (uso interno) |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

## 3.1. Serviços Preliminares e Segurança

Mobilização de pessoal, ferramentas e andaimes tubulares;

Proteção prévia de pisos, mobiliários e equipamentos próximos contra gotejamento;

Montagem de andaime tubular com rodízios, pisos metálicos e guarda-corpo, para acesso interno seguro.

## 3.2. Preparo de Superfície (Remoção)

Remoção manual das películas existentes, sem arranhar os vidros;

Remoção química da cola residual sem agredir as guarnições de borracha/silicone;

Lavagem e raspagem final com rodo raspador (aço inox).

## 3.3. Aplicação da Nova Película

Pulverização de água e shampoo neutro sobre a face interna do vidro;

Aplicação estritamente pela face interna da película Prata Fumê, com recortes precisos nas guarnições;

Uso de rodos profissionais de poliuretano com forte pressão para total expulsão de água/ar.

## 3.4. Serviços Finais e Limpeza

Limpeza técnica final dos vidros instalados e secagem das esquadrias;

Desmobilização e recolhimento de todos os resíduos plásticos.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material | Especificação Mínima Obrigatória |
| --- | --- |
| Película | Prata Fumê (Gray Silver Gray 10) ou equivalente. |
| Anti-estilhaçamento | Deve possuir camada de segurança (Safety Film) para reter cacos em caso de quebra. |
| Transmissão Luz | Entre 10% e 15%. |
| Rejeição de UV | Mínimo de 99%. |
| Rejeição de Energia | Rejeição Total de Energia Solar (TSER) mínima de 75%. |
| Solventes/Limpeza | Removedor de cola e shampoo neutro (não abrasivos). |

ATENÇÃO: Proibição de Emendas. Não será aceita aplicação de película com emendas no meio do pano de vidro. Cada painel deverá receber folha inteiriça.

# 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 7199 | Projeto e execução de vidros na construção civil |
| NR-18 | Saúde e Segurança na Indústria da Construção (andaimes) |
| NR-35 | Trabalho em Altura (para andaimes acima de 2m) |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

| Parâmetro | Condição |
| --- | --- |
| Logística nos setores | O cronograma sala a sala será alinhado com a fiscalização. |
| Organização | Equipe silenciosa, organizada, garantindo limpeza do piso diária. |
| Uso de estiletes | Proibido riscar vidros. A Contratada pagará qualquer vidro arranhado. |

# 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de fornecimento e instalação de películas em fachadas/edifícios comerciais;

Profissionais com certificação NR-35 (para andaimes altos).

# 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer películas, andaimes, materiais de limpeza, EPIs e ferramentas;

Remoção e descarte legal fora do órgão de todas as películas antigas;

Refazer sem ônus serviços com bolhas, vincos, poeira ou cortes tortos após secagem;

Garantia mínima de 3 (três) anos contra descolamento, bolhas e desbotamento.

# 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Garantir acesso às salas, mediante cronograma;

Orientar servidores a não tocarem nos vidros durante o período de secagem;

Designar fiscalização predial.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI